Международная конференция «Обратные и некорректные задачи математической физики», 
посвященная 75-летию академика М.М.Лаврентьева, 
20-25 августа 2007 г., Новосибирск, Россия

Моделирование задачи по определению проницаемости пласта при упругом режиме.

Е.Аужани*

* КБТУ,

пр. Толе би, 59,

050001 Алматы, Казахстан

E-mail: erkawww@mail.ru

В реальных условиях мощность или эффективная толщина пласта h, проницаемость k, вязкость μ и другие показатели не являются постоянными. Поэтому, имея промысловые данные о забойных давлениях и дебитах скважин для какого-то момента времени, можно определить параметры пласта в призабойных зонах и тем самым облегчить представление о распределении проницаемости в пласте.

Представим неоднородный пласт, находящийся в условиях упругого режима с неизвестным параметром  (χ – коэффициент пьезопроводности, β – коэффициент сжимаемости пласта), но известными, например, промысловыми данными о давлениях на контуре питания Pk, давлениях на скважинах P1C, P2C, . . ., PMC и дебитах скважин q1, q2, . . ., qM. С помощью этих данных можно определить гидродинамический параметр  пласта в призабойных зонах скважин и других точках неоднородного пласта в предположении, что во всей области существует линейный закон фильтрации.

Известно, что нефтяные пласты представляют собою пористую среду (песок, песчаники и др.), пропитанную нефтью и находящуюся под большим давлением. Под влиянием перепада давлений между контуром питания и скважинами нефть течет сквозь поры пласта к скважинам. При этом распределение давления P в любой точке пласта удовлетворяет уравнению диффузии.

Приведем математическую постановку задачи.

При упругом режиме фильтрации в двумерной многосвязной области Ω уравнение для давления записывается в виде

∂P∂t=∂∂x1χ∂P∂x1+∂∂x2χ∂P∂x2, x=(x1,x2)∈Ω, t>0 .	(1)

Для уравнения (1) ставятся следующие начальные и граничные условия:

(2)

(3)

χψ∂P∂ndr=qj , j=1,M ,	(4)

где P0(x) – начальное давление пласта; ∂Ωj – граница j - й скважины; ∂Ω – контур питания; ∂P∂n – производная по нормам; ψ – решение следующей сопряженной задачи

∂ψ∂t+∂∂x1χ∂ψ∂x1+∂∂x2χ∂ψ∂x2=0, x∈Ω, t>0 ,	(5)

(6)

(7)

(8)

где P – решение задачи (1)–(4).

Целевой функционал запишем в виде

(9)

где rjc – радиус j– й скважины, P – решение задачи (1)–(4).

Доказано существование единственного обобщенного решения задачи (1)–(4) в пространстве функций L2[0, T]×Ω .

Литература

1. Жумагулов Б.Т., Мухамбетжанов С.Т., Шыганаков Н. Моделирование вытеснения нефти с учетом массообменных процессов. Алматы: Изд-во «Fылым», 2003, 260с.

2. Кабанихин С.И., Бектемесов М.А., Нурсейтова А.Т. Итерационные методы решения обратных и некорректных задач с данными на части границы. Алматы. Новосибирск; ОФ «Международный фонд обратных задач», 2006. 432с.