Международная конференция «Обратные и некорректные задачи математической физики», 
посвященная 75-летию академика М.М.Лаврентьева, 20-25 августа 2007 г., Новосибирск, Россия

О некоторых результатах моделирования волновых полей в анизотропных средах произвольного вида симметрии

В. Н. Мартынов*,  Б.Г. Михайленко*

* ИВММГ СО РАН

пр. Ак. Лаврентьева, 6,

630090 Новосибирск, Россия

E-mail: vnm@nmsf.sscc.ru	     E-mail: mikh@sscc.ru

Работа  авторов была поддержана СО РАН (проекты 16, 26),

Численное моделирование процессов распространения сейсмических волн в сложно построенных упругих анизотропных средах проводится на основе полной системы уравнений теории упругости записанной в скоростях перемещениях и напряжений с соответствующими граничными и начальными условиями. Для решения данной задачи использован алгоритм, основанный на комплексировании конечных интегральных преобразований по горизонтальным пространственным переменным, в результате которых исходная задача преобразуется в серию одномерных задач зависящих от двух параметров, с конечно разностным методом для решения серии одномерных задач. Данный алгоритм  использован для создания программного комплекса для проведения численного моделирования на параллельных вычислительных кластерах распространения упругих волн в реальных геофизических моделях анизотропных сред содержащих трещиноватые слои. Предполагается, что трещины имеют преимущественную ориентацию. На основе методов объемного осреднения с учетом свойств скелета и флюида, плотности трещин в единице объема, степени их заполнения флюидом, а также коэффициента распора трещин рассчитываются эффективные модули упругости для анизотропной модели среды.

С целью исследования влияние анизотропии и трещиноватости на волновое поле проведена серия расчетов процессов распространения упругих волн возникающих от сосредоточенных источников расположенных в вертикально неоднородных анизотропных моделях характерных для реальных геофизических сред. Рассмотрены случаи формирования волнового поля для моделей сред, включающих тонкие анизотропные слои с различными коэффициентами анизотропии. Показано, что присутствие в моделях сред анизотропных слоев, у которых ось ориентации трансверсально изотропной среды расположена под углам к границе раздела, приводит к существенным амплитудным и фазовым изменением в отраженных и проходящих упругих волнах, которых могут служить признаками наличия анизотропии или трещиноватости в модели среды.

При исследовании трещиноватых упругих сред и для разработки алгоритмов и программного обеспечения, ориентированного на выявление трещиноватости, необходимо, во-первых, понимать влияние этой трещиноватости на волновое поле и, во-вторых, иметь возможность моделировать такое волновое поле с целью опробования новых алгоритмов обработки сейсмических данных. Результаты численного моделирования могут быть использованы для развития физико-геологических основ сейсмического метода, а также для тестирования существующих систем обработки геофизической информации и создания новых.