Международная конференция «Обратные и некорректные задачи математической физики», 
посвященная 75-летию академика М.М.Лаврентьева, 20-25 августа 2007 г., Новосибирск, Россия

# Усовершенствование метода решения обратной задачи  для  горизонтально – слоистых моделей при зондировании методом сопротивлений.

Муканова Б. Г. , Кенжебаев  Т. C.

КазНУ им. Аль-Фараби, Казахтанско-Британский технический университет,

Алматы, Казахстан

E-mail:   Mbsha1@mail.ru, TKenzhebaev@mail.ru

Рассматривалась задача электрического зондирования постоянным током над горизонтально-слоистой средой.  Наш опыт расчетов прямых и обратных задач [1-3] показал, что решающее влияние на характер распределение поля на поверхности при  зондировании  постоянным током оказывает совокупность коэффициентов отражения на геоэлектрических границах. Поэтому мы переформулировали задачу интерпретации в терминах этих коэффициентов. С учетом этого,  мы переработали алгоритм восстановления параметров пласта [3,4] для горизонтально-слоистой  среды.

Опишем основные  этапы разработанного нами алгоритма.  Ставится задача минимизации отклонения теоретически рассчитанных кажущихся сопротивлений от наблюденных по дискретному набору  параметров:

E(p)=1Mj=1M(ρkjT−ρkj)2(ρkj)2→min,  					(1)

где p=(k2,k3,...kn,t1,t2,..,tn−1), ki=(ρi−ρi−1)(ρi+ρi−1)- коэффициенты отражения на последовательности внутренних границ , ti−мощности слоев, M – общее число отсчетных точек.

Теоретическое кажущееся  сопротивление рассчитывается методом линейных фильтров как  дискретная  свертка функции трансформанты сопротивления для первого слоя с функцией  фильтра:

ρтеор(x)=−JJfjT1(λj)  						(2)

Поиск  набора параметров, обеспечивающих минимальную невязку (1), проводится методом  градиентного спуска.

Частные производные функционала Е находятся путем дифференцирования кажущихся сопротивлений по параметрам модели. Для этого надо дифференцировать трансформанту сопротивления Ti по параметрам модели. Из рекуррентных соотношений Пекериса

Ti=Ti+1+ρithλti1+(Ti+1thλti)ρi                                            (3)

видно, что параметры tk и ρkне влияют на Ti, если i>k. Если же i=k, то имеем

∂Ti∂ti=ρi−Ti+12ρi1+(Ti+1thλti)ρi2⋅λch2λti                                           (4)

∂Ti∂ρi=thλti1+Ti+12ρi2+2th(λti)Ti+1ρi1+(Ti+1thλti)ρi2                                     (5)

Если i<k, то tk и ρk влияют на Ti только через Ti+1. Следовательно, для этих значений i имеем

∂T∂tk=∂Ti∂Ti+1⋅∂Ti+1∂tk; ∂Ti∂ρk=∂Ti∂Ti+1⋅∂Ti+1∂ρk                        (6)

Первые множители в правой части (6) могут быть получены путем дифференцирования уравнения (3)

∂Ti∂Ti+1=1−th2λti1+(Ti+1thλti)ρi2                                 (7)

В нашем алгоритме  мы  пересчитали градиенты функционала в терминах коэффициентов отражения, что дало  выражения вида

∂T1∂kj=∂Tj∂ρj∂ρj∂kji=1j∂Ti∂Ti+1,     ∂ρj∂kj=2υj−1(1−kj)2, j=2,…,n.		                        (8)

На каждой итерации после соответствующей минимизации функционала по  введенному набору параметров, последовательно, начиная с первого слоя, восстанавливаются удельные сопротивления слоев:

ρi=ρi−11+ki/1−ki,       i=2,…,n

Мы сравнили результаты расчетов, выполненных по алгоритму из [3,4] и по усовершенствованному алгоритму.

На рисунке 1 показан результат, полученный после четырех  итераций по усовершенствованному алгоритму и по старому алгоритму. Мы использовали в качестве искомого распределения электропроводности кажущееся сопротивление для двухслойной среды, рассчитанное по решению прямой задачи. В качестве начального приближения  использовали пятислойную модель, значительно отличающуюся от искомой модели.  Как видно из рисунка 1, расчет по усовершенствованному алгоритму  значительно лучше  восстанавливает  искомый профиль.

Рис. 1 – Сравнение усовершенствованного(1)  и старого(2)  алгоритма

Литература:

- M.Orunkhanov, B. Mukanova, B.Sarbassova.   Convergence of the method of integral equations for quasi three-dimensional problem of electrical sounding. Computational Science and High Performance Computing II. The Second Advanced Research Workshop. Stuttgart, Germany, March 14 to 16 2005,  p. 175-180. Springer

- M. Orunkhanov  and B. Mukanova. The integral equations method in problems of electrical sounding. In book “Advances in High Performance Computing and Computational Sciences”, V. 93/2006, p. 15-21.  Springer Berlin / Heidelberg.

- Кенжебаев  Т. C. Разработка алгоритма и численное решение прямой и обратной задачи электроразведки для горизонтально-слоистой модели земли. Роль физико-математических наук в современном образовательном пространстве. Сборник материалов международной научно-теоретической конференции .-Атырау,2005г.,с.242-246.

- Куфуд О. Зондирование методом сопротивлений. М.: Недра, 1980. – 232 с