Международная конференция «Обратные и некорректные задачи математической физики», 
посвященная 75-летию академика М.М.Лаврентьева, 20-25 августа 2007 г., Новосибирск, Россия

Об одной обратной задаче неизотермической фильтрации

С.Т. Мухамбетжанов, К.Т. Искаков, Ф.С.Телгожаева

КазНПУ им.Абая,

пр.Достык, 13,

050010 Алматы, Казахстан

E-mail: mode@nursat.kz, kazizatt@mail.ru

Работа авторов была поддержана по программе фундаментальных исследований (Ф–0369, № гос.рег. 0106РК01150) Фундаментальные вопросы физики,  математики, механики и информатики

Работа посвящена исследованию одной задачи неизотермической фильтрации со свободными (неизвестными) границами. Построены эффективные и экономичные вычислительные алгоритмы для численной реализаций поставленной  задачи.  Для определения части неизвестной границы использован оптимизационный метод.

Постановка задачи. В предположениях, принятых в [1], уравнения баланса энергии и модели Маскета – Лаверетта приводятся к следующей уравнений:

∂θ∂t=div(λ(x,s,θ)∇θ−vθ),					                  (1)

m∂s∂t=divKa0(a1∇σ−a2∇θ+f1)−b1v≡divv1,				(2)

divv≡divK(∇p+a3∇θ+f2)=0,					(3)

σ=s−s(θ)s(θ)−s(θ) при s≤s(x,t)≤s; σ=0 при s<s(θ), σ=1 при s>s(θ)

Последнее условие определяет функцию σ=Φ(s,θ) при s∈[0,1], где θ- температура неоднородной жидкости, λ- коэффициент теплопроводности, s≡s1 - насыщенность смачивающей фазы; v=v1+v2 - средняя скорость фильтрации смеси, vi - фазовые скорости фильтрации. Кроме того, в рассматриваемой модели остаточные насыщенности непостоянны si0=si0(θ)≥si0=const>0, i=1,2. Указанные свойства si0,i=1,2, приводят к следующим условиям для насыщенности s(x,t), смачивающей фазы:

0≤const=s≤s(θ)≤s(x,t)≤s(θ)≤s=const≤1,

где s=s10(θ),s=1−s20(θ). K=K(x,θ,σ) - тензор, связанный проницаемости среды,

a0=a0(s),ai=ai(σ,θ), i=1,2,3; bk=bk(σ,θ), fk=fk(x,σ,θ), k=1,2;  a0(0)=a0(1),b1(0,θ)=0; infσ,θa1≥α0>0.

Пусть Ω⊂R3 - ограниченная область, граница ∂Ω которой разбивается на несколько компонент в зависимости от вида граничных условий:

(P,S,θ)=(P0,S0,θ0), (x,t)∈Γ1×[0,T],

vi⋅n=bi⋅ψ,i=1,2; θ=θ0(x,t), (x,t)∈Γ2×[0,T], 			(4)

vi⋅n=bi⋅ψ,i=1,2; λ⋅∂θ∂n=β⋅(θ0−θ), (x,t)∈Γ3×[0,T],

Здесь n - единичный вектор внешней нормали к ∂Ω, участки Γ1 и Γ2 моделируют участки нагнетания, отбора на контакта с однородной неподвижной жидкостью, Γ3 соответствует контакту с окружающими непроницаемыми породами. К краевым условиям (4) необходимо добавить начальные условия

(s,θ)/t=0(s0,θ0)(x,0),x∈Ω						(5)

Получены следующие результаты: при определении неизвестной границы использованы метод граничных интегральных уравнений и оптимизационный метод [2]. Построены эффективные вычислительные алгоритмы и проведен сравнительный анализ с конкретными данными месторождения.

Литература:

- Жумагулов Б.Т., Мухамбетжанов С.Т., Шыганаков Н.А. Моделирование вытеснения нефти с учетом массообменных процессов. Алматы, Гылым, 2004. С.254.

- Kabanikhin S.I., Koptyug I.V., Iskakov K.T. Inverse problem for a quasilinear equation of diffusion. J.Inv.Ill-Posed Problems,1998. Vol.6. №5. P.335-353.