Международная конференция «Обратные и некорректные задачи математической физики», 
посвященная 75-летию академика М.М.Лаврентьева, 20-25 августа 2007 г., Новосибирск, Россия

Трехмерное моделирование в задачах геоэлектрики постоянным током.

Н. Н. Неведрова*,  И.В. Суродина**, А.М. Санчаа*

* ИНГГ СО РАН,		 ** ИВММГ СО РАН

пр. Ак. Коптюга, 3,		  пр. Ак. Лаврентьева, 6,

630090 Новосибирск, Россия           630090 Новосибирск, Россия

E-mail: NevedrovaNN@ipgg.nsc.ru      E-mail: sur@ommfao1.sscc.ru

Работа первого автора была поддержана РФФИ (грант 05-05-64503), 
работа первого и третьего автора была поддержана СО РАН (проект 6.13)

Введение

Интерпретации экспериментальных данных геоэлектрики на современном этапе осуществляется в основном с помощью автоматизированных комплексов моделирования и инверсии. Для большинства компьютерных программ базовой является горизонтально-слоистая модель, которая вполне приемлема для целого ряда задач. Но для областей подверженных влиянию геодинамических процессов (природных либо техногенных) всегда имеется значительный объем полевого материала, интерпретация которого с использованием горизонтально слоистой модели не вполне корректна. Основные модели в сейсмоактивных регионах являются сочетанием блоков с горизонтально однородным строением и блоков, включающих наклонные и субвертикальные границы. Внутри блоков могут содержаться  различные приповерхностные и глубинные неоднородности (например, грубообломочные и многолетнемерзлые породы присутствует в верхней части разреза в виде линз и пропластков неправильной формы). Криолитозоны часто распространяются на значительные глубины. Сильно наклонные границы наблюдаются, как правило, в зонах разломов.

Для получения достоверных результатов интерпретация полевых данных геоэлектрики, полученных в сейсмоактивных регионах, проводится с привлечением программных средств  как для слоисто однородных, так и сложно построенных сред - двумерных и трехмерных программ. Использование 2D, 3D программ позволяет сузить области эквивалентности геоэлектрических параметров, уменьшить неоднозначность решения обратной задачи и дает возможность провести моделирования с учетом основных тектонических особенностей. Принимая во внимание высокую степень сложности имеющихся геологических структур, желательно переходить именно на трехмерное моделирование.

В лаборатории электромагнитных полей ИНГГ предложен подход для обработки данных электромагнитного мониторинга, основанный на решении обратных задач. Этот подход также требует полных сведений о геоэлектрическом строении участка исследований и высокой точности определения геоэлектрических параметров

Таким образом, применение 2D, 3D программы актуально для задач восстановления геоэлектрического строения сейсмоактивных регионов, а также для решения проблемы прогнозирования напряженного состояния среды и оценки влияния сейсмотектонических событий на вариации электропроводности.

Геоэлектрическое строение межгорных впадин. Этапы интерпретации

На территории крупных впадин Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) выполнен значительный объем вертикальных электрических зондирований (ВЭЗ) с генераторными линиями больших размеров (до  10-16 км). Работы были направлены на изучение строения осадочного чехла впадин, мощность которого достигает 2-3 км. Для определения геоэлектрического строения применена поэтапная интерпретация с использованием различных программных средств. Трехмерные программы были опробованы на заключительном этапе интерпретации полевых данных для межгорных впадин БРЗ – Баргузинской  и Тункинской.

На первом этапе интерпретации байкальских материалов были построены геоэлектрические модели в первом приближении с использованием программных комплексов моделирования и инверсии в рамках горизонтально-слоистой модели (СОНЕТ [1]  IPI [2]). Далее с целью уточнения начальных моделей привлечены двумерные программы.

2D моделирование выполнено с помощью программы IE2DP1 [2].  Двумерная модель геологического разреза формируется из кусочно-однородных блоков произвольной геометрии. Прямая задача решается методом интегральных уравнений. Эта программа позволяет провести моделирование различных геоэлектрических ситуаций, полученных на первом этапе интерпретации, а также решать ряд других проблем, связанных, с вопросами модельной эквивалентности и неоднозначности решения обратной задачи.

Проследить латеральное распределение неоднородностей и верифицировать результаты второго этапа позволяет программа двумерной инверсии. В работе используется широко известная программа RES2DINV компании Geotomo [3, 4], которая автоматически строит двумерную модель сопротивления среды по профильным данным ВЭЗ. Для вычисления кажущегося сопротивления используется процедура прямого моделирования, а для инверсии - нелинейная оптимизация методом наименьших квадратов. С помощью оптимизационного метода в основном делается попытка уменьшить разницу между вычисленными и измеренными величинами кажущегося сопротивления путем подбора модели блоков. Величина этой разницы выражается в среднеквадратической ошибке.

Результаты различных способов инверсии полевых данных неплохо согласуются на этапе визуализации. Здесь следует иметь в виду, что программы СОНЕТ и IE2DP1 позволяют получать точные количественные оценки геоэлектрических параметров, а результаты 2D инверсии полуколичественные, но дают возможность наглядно представить распределение УЭС в двумерной модели.

Трехмерное моделирование. Программа EMF_DC3Dmod

На заключительном этапе интерпретации полевых данных выполняется трехмерное моделирование. Для этих целей создана программа EMF_DC3Dmod, разработанная совместно лабораторией электромагнитных полей ИНГГ и ИВМиМГ СО РАН применительно к данным метода сопротивлений для решения прямой задачи ВЭЗ с установкой Шлюмберже.

Задача для изотропной среды ставится следующим образом. Пусть в декартовой системе координат (x,y,z) задано трехмерное распределение проводимости σ=σ(x,y,z). Чтобы выделить в явном виде особенность решения задачи, связанную с источником первичного поля, искомый потенциал электрического поля U представим в виде суммы аномального потенциала Ua и первичного потенциала U0, связанного с источником поля, расположенным в однородной среде с проводимостью σ0:

U=U0 + Ua.

Перейдем в цилиндрическую систему координат, что позволит немного уменьшить размерность системы линейных алгебраических уравнений, полученную при аппроксимации дифференциального уравнения. Тогда уравнение для аномального потенциала  Uaимеет вид [5]:

1r∂∂rσr∂Ua∂r+σr2∂2Ua∂ϕ2+∂∂zσ∂Ua∂z=1r∂∂r(σ0−σ)r∂U0∂r+(σ0−σ)r2∂2U0∂ϕ2+∂∂z(σ0−σ)∂U0∂z,                                  (1)

U0=I4πσ0R,    I- сила тока, R=r2+z2.

Рассмотрим  цилиндр G = {0 £ r £ R, 0 £ j £ 2p, -Z £ z £ Z} и в нем введем произвольную неравномерную  по r, z и равномерную по j сетку :

ωh=(ri,φk,zj), i=0,...,Nr, k=0,...,Nk, j=−Nz,...,Nz.                              (3)

Граничные условия для  Ua:

Ua|r=R=0, Ua|z=±Z=0,

Ua|ϕ=0=Ua|ϕ=2π.                                                          (4)

Чтобы исключить особенность на оси R=0  воспользуемся сдвинутой по r сеткой, не содержащей r=0, как это предложено в [6].

Рассмотрим на сетке (3)  линейное конечномерное пространство Ηсеточных     функций   со  скалярным произведением

(u,v)=i=0Nrk=0Nϕj=−NzNzuikjvikjℏi(r)ℏk(ϕ)ℏj(z)ri,

ℏi(r)=hi(r)+hi+1(r)2 ,          hi(r)=ri−ri−1,   i=1,...,Nr,

ℏk(ϕ)=hk(ϕ)+hk+1(ϕ)2,         hk(ϕ)=ϕk−ϕk−1,   k=1,...,Nϕ,

ℏj(z)=hj(z)+hj+1(z)2,           hj(z)=zj−zj−1,   j=−N+1,...,Nz

На пространстве H определим разностный оператор A

AV=−1rraVrr−1r2cVϕϕ−bVzz                                                        (5)

где  V,a,b,c∈Η,

a(i,k,j)=σ(ri−hi(r)2,ϕk+hk(ϕ)2,zj+hj(z)2),

b(i,j,k)=σ(ri+hi(r)2,ϕk+hk(ϕ)2,zj−hj(z)2),

c(i,j,k)=σ(ri+hi(r)2,ϕk−hk(ϕ)2,zj+hj(z)2),

Vr(i,k,j)=Vi,k,j−Vi−1,k,jhi(r),          Vr(i,k,j)=Vi+1,k,j−Vi,k,jℏi(r),

,          Vz(i,k,j)=Vi,k,j+1−Vi,k,jℏj(z),

Vϕ(i,k,j)=Vi,k,j−Vi,k−1,jhk(ϕ),         Vϕ(i,k,j)=Vi,k+1,j−Vi,k,jℏk(ϕ).

В итоге получим уравнение

AV=F,                                                              (6)

где        F=1rr(a−σ0)U0rr+1r2(c−σ0)U0ϕϕ+(b−σ0)U0zz

Если упорядочить трехмерные векторы V и F,  например, сначала по r, затем по ϕ и по z, вытянув их в одномерные массивы,  то  уравнение (6) будет представлять систему линейных алгебраических уравнений с блочной девятидиагональной   матрицей A, векторами Vи Fпорядка n. В декартовой системе координат имеем семидиагональную матрицу. В цилиндрической системе координат дополнительные диагонали появляются из-за условия (4).

Как   показано в [6],  решать систему линейных уравнений экономичнее в пространстве Rn со скалярным произведением (u,v)=i=1nuivi. В пространстве Rnматрица A уже не является симметричной.  С помощью алгоритма [7] она легко симметризуется и далее можно воспользоваться методом сопряженных градиентов с предобусловливателем из метода последовательной верхней релаксации.

Ряд сеток строился в зависимости от размера полевых установок  Шлюмберже. В месте расположения источников и приемников требуется существенное сгущение шага сетки, а по направлению к границе области – шаг увеличивается в геометрической  прогрессии. Для разносов, использованных при измерениях, например в Тункинской впадине БРЗ,  потребовалось четыре набора сеток.

Практическая реализация  данного алгоритма была проведена в многопроцессорных вычислительных системах Сибирского суперкомпьютерного центра (МВС1000-128), позволяющих параллельно рассчитать 5 разносов  на одной сетке.

Для анализа возможностей трехмерного моделирования была использована еще одна  программа 3DDCXH, созданная профессором Клаусом Спитцером (Германия) [8]. Модель представляет собой набор прямоугольных блоков. Прямая задача решается на основе алгоритма конечных разностей, используя метод сопряженных градиентов. В программе предусмотрены как точечные, так и дипольные источники на поверхности Земли или в среде. Расположение электродов может быть задано пользователем. Входной файл содержит модель среды, координаты узлов сетки по x, y, z. Здесь же указывается плоскость, на которой производится решение задачи. Дополнительный файл содержит координаты произвольного расположения электродов.

Выполнены сравнительные расчеты по обеим программам – EMF_DC3Dmod и  3DDCXH. Была выбрана модель песчаного массива Бадар в Тункинской впадине, построенная по результатам интерпретации полевых данных ВЭЗ с использованием 1D, 2D программ.	 Пункты ВЭЗ в пределах этой структура размещены по трем профилям. В геологическом отношении массив Бадар является бескорневым поднятием, выполненным слоисто однородными осадочными песчано-глинистыми породами, за исключением самой верхней части разреза (около 300 м), где присутствуют неоднородности в виде многолетнемерзлых и грубообломочных отложений.

В табл. 1 представлены результаты моделирования для пунктов ВЭЗ 154, 70 (профиль 3), начиная с разносов 350 м.   Это связано с тем, что для программы 3DDCXH имеется ограничение на количество блоков, и модель пришлось упростить. При расчетах не учитывалась самая верхняя, существенно неоднородная часть разреза. В табл. 1 сравнение проводится с данными двумерного моделирования, выполненного по профилю с указанными пунктами ВЭЗ по программе IE2DP1. Результаты 2D моделирования хорошо соответствуют полевым материалам. Анализ показал, что расчеты по программе EMF_DC3Dmod  лучше за счет возможности более точного построения трехмерной модели. Кроме того, эта программа не имеет ограничений на число блоков и позволяет учесть верхнюю часть разреза.

Таблица 1

Моделирование разломных структур.

Рис. 1. Разрез по профилю в южной части Баргузинской впадины.

Так как именно разломы являются основным фактором, усложняющим геоэлектрические модели в сейсмоактивных районах, важно получить их количественные характеристики. Трехмерное моделирование позволяет, во-первых, уточнить пространственное положение разломной структуры, и, во-вторых, выяснить угол наклона сместителя, который определяют только по поверхностным признакам.

Для примера выберем модель с присутствием разлома. Рассмотрим разрывное нарушение, расположенное между пунктами ВЭЗ 212, 206 профиля IX в Баргузинской впадине. Этот разлом был выделен на предыдущих этапах интерпретации по совокупности геологических и геоэлектрических данных. При моделировании по программе EMF_DC3Dmod  изменяли: наклон сместителя разлома и положение разлома относительно пунктов, между которыми он находится. В таблице 2 представлены некоторые результаты моделирования для пункта 206. Первая модель соответствует ситуации, когда разлом расположен между пунктами ВЭЗ 212-206 с углом наклона сместителя 35° против часовой стрелки от вертикали. Для второй модели угол наклона равнялся 35° по часовой стрелке. В третьей и четвертой  моделях разлом был смещен примерно на километр к пункту ВЭЗ 206 с наклоном на тот же угол соответственно против (модель 3) и по часовой стрелке (модель 4).

Табл. 2

Анализ результатов трехмерного моделирования позволил установить, что оптимальный наклон сместителя составляет 35° против часовой стрелке.  Уточнено пространственное размещение разлома (на рис. 1  это положение разлома показано мелким пунктиром).

Заключение

Выяснение геоэлектрического строения сложно построенных регионов крайне актуально для поисков минеральных, рудных, строительных полезных ископаемых, в частности при поисках нефти и газа в Восточной Сибири, где нефтяные залежи часто приурочены к зонам сдвиговых деформаций. Кроме того, так как эти регионы являются сейсмоопасными, без детальных сведений об их строении невозможно решение проблем мониторинга напряженного состояния в целях прогнозирования тектонических событий.

Литература

- Эпов М.И., Дашевский Ю.А., Ельцов И.Н. Автоматизированная система интерпретации электромагнитных зондирований. –  Новосибирск, 1990. – 29 с.

- Электрическое зондирование геологической среды. Ч.1, Ч.2. Прямые задачи и методика работ: Уч.пособ. / Под ред. Хмелевского В.К., Шевнина В.А.. - М.: Изд. МГУ, 1988, с. 175. 1992, с. 200.

- Marescot L., Loke M.H., Chapellier D., Delaloye R., Lambiel C. and Reynard E. Assessing reliability of 2D resistivity imaging in mountain permafrost studies using the depth of investigation index method // Near Surface Geophysics. – May 2003. – Vol.1 - №2. – pp. 57-67.

- Panissod C., Michot D., Benderitter Y. and Tabagh A. On the effectiveness of 2D electrical inversion results: an agricultural case study // Geophysical Prospecting. – 2001. – 49. -  pp. 570-576.

- Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. – М.: Наука, 1978. С. 569-571.

- Кузнецов Ю.И., Агапитова Н.С. Математические основы моделирования на ЭВМ. – Южно-Сахалинск: Издательство ЮСИЭПИ, 2003. С. 135-140.

- Spitzer K. A 3-D finite-difference algorithm for DC resistivity modeling using conjugate gradient methods // Geophys. J. Int. – 1995. – 123. – pp. 903-914.