Международная конференция «Обратные и некорректные задачи математической физики», 
посвященная 75-летию академика М.М.Лаврентьева, 20-25 августа 2007 г., Новосибирск, Россия 

Инверсия синхронных площадных данных при региональном магнитотеллурическом зондировании

В. В. Плоткин*, П.А. Гаврыш*, А.И. Губанов* и Рабочая группа проекта BEAR





  * ИНГГ СО РАН,





     пр. Ак. Коптюга, 3,






     630090 Новосибирск, Россия



plotkin@uiggm.nsc.ru


     E-mail: 
Работа была поддержана РФФИ (гранты 04-05-64074 и 07-05-00007), 


Интерпретация данных магнитотеллурического зондирования (МТЗ) предполагает трехмерный вариант рассмотрения задачи по физическим соображениям. Неоднократно установлено влияние глубинных и удаленных объектов на характер локальных кривых зондирования. Чтобы при интерпретации данных МТЗ достоверно учесть это влияние, необходимы синхронные площадные данные. В частности, с этой целью в США в 2006 году начато развертывание проекта ESMT (http://www.iris.iris.edu/USArray/ESMT-Pilot.html).

Для интерпретации площадных данных региональных наблюдений МТЗ нами использован метод, основанный на применении нелокальных функций отклика, аналогичный методу, описанному в [1] для глобального МВ зондирования. Любая из компонент произвольного электромагнитного поля в заданной точке на поверхности изучаемого полупространства зависит от распределения тангенциальных компонент магнитного или электрического полей в некоторой окрестности точки. В частности, на поверхности нижнего полупространства для случая однородной среды из интегральных преобразований типа Стрэттона-Чу [2] следует связь между компонентами произвольного электромагнитного поля (~
[image: image1.wmf]t

i

e

w

):


[image: image2.wmf],

ˆ

1

ˆ

y

x

y

x

x

H

G

i

y

H

x

H

G

E

m

w

s

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

-

¶

¶

=

*

   
[image: image3.wmf],

ˆ

1

ˆ

x

x

y

y

y

H

G

i

y

H

x

H

G

E

m

w

s

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

-

¶

¶

=

*

   
[image: image4.wmf],

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

-

¶

¶

=

*

y

H

x

H

E

x

y

z

s



[image: image5.wmf],

ˆ

ˆ

y

y

x

x

z

H

G

H

G

H

-

-

=




[image: image6.wmf],

,

)

exp(

4

1

)

,

(

2

2

*

-

=

+

-

=

¢

-

¢

-

-

=

¢

s

m

w

e

m

w

s

m

w

p

i

i

k

r

r

r

r

k

i

r

r

G

r

r

r

r

r

r



[image: image7.wmf].

)

,

(

2

)

,

(

ˆ

,

)

,

(

2

)

,

(

ˆ

,

)

,

(

2

)

,

(

ˆ

dy

dx

y

x

f

G

y

x

f

G

dy

dx

y

x

f

y

G

y

x

f

G

dy

dx

y

x

f

x

G

y

x

f

G

y

x

ò

ò

ò

ò

ò

ò

¥

+

¥

-

¥

+

¥

-

¥

+

¥

-

=

¶

¶

=

¶

¶

=


В неоднородной среде функция Грина имеет более сложный вид. Для ее получения необходимо решить уравнения Максвелла с дельтаобразным источником. Приведенные соотношения явным образом указывают, что произвольное электромагнитное поле в любой заданной точке поверхности зависит от распределения тангенциальных компонент поля в некоторой ее окрестности. Размеры окрестности определяются поведением функции Грина в сравнении с характерными масштабами изменения поля. Указанная зависимость характеризует нелокальность отклика среды при возбуждении ее произвольно неоднородным электромагнитным полем. Если поле изменяется медленно, или совсем не зависит от горизонтальных координат, как в случае вертикально падающей плоской волны, указанные формулы приводят к обычным импедансным соотношениям. Таким образом, в случае произвольно неоднородного поля и среды при электромагнитном зондировании возникает необходимость перехода от анализа локальных передаточных функций (тензоров импеданса и т.п.) к изучению и согласованию между собой поверхностных распределений упомянутых тангенциальных компонент.
Обработку синхронных площадных данных можно осуществлять на основе аппроксимации на всю поверхность данных, полученных в дискретных пунктах сети наблюдений. При анализе для удобства использованы потенциалы, учитывающие двухмодовую структуру поля аналогично работе [3]: 


[image: image8.wmf],

)

0

(

)

1

(

y

E

x

E

E

x

¶

¶

+

¶

¶

=



[image: image9.wmf],

)

0

(

)

1

(

x

E

y

E

E

y

¶

¶

-

¶

¶

=



[image: image10.wmf],

)

0

(

)

1

(

y

H

x

H

H

x

¶

¶

+

¶

¶

=



[image: image11.wmf].

)

0

(

)

1

(

x

H

y

H

H

y

¶

¶

-

¶

¶

=


Введена декартова система координат с началом на поверхности Земли в центре полигона, 
[image: image12.wmf])

0

(

)

1

(

,

H

E

 - скалярные потенциалы электрического и магнитного полей ТМ-моды, 
[image: image13.wmf])

1

(

)

0

(

,

H

E

 - аналогичные потенциалы электрического и магнитного полей ТЕ-моды. С помощью этих потенциалов система уравнений Максвелла для трехмерно неоднородной среды сводится к системе трех связанных скалярных уравнений относительно 
[image: image14.wmf])

1

(

)

0

(

,

E

E

 и 
[image: image15.wmf]z

E

. Связи между потенциалами мод имеют вид (
[image: image16.wmf]^

D

- часть оператора Лапласа по горизонтальным координатам):


[image: image17.wmf],

)

1

(

0

)

0

(

t

H

z

E

¶

¶

-

=

¶

¶

m




[image: image18.wmf],

0

)

0

(

t

H

E

z

¶

¶

-

=

D

^

m




(в ТЕ-моде),


[image: image19.wmf]t

H

z

E

E

z

¶

¶

-

=

¶

¶

-

)

0

(

0

)

1

(

m

,

[image: image20.wmf]),

(

0

)

1

(

z

z

E

t

z

E

E

s

m

¶

¶

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

-

D

^



(в ТМ-моде).

Введенные потенциалы можно определить с помощью следующих дифференциальных соотношений по результатам измерений на поверхности горизонтальных компонент электромагнитного поля:


[image: image21.wmf],

)

1

(

ú

û

ù

ê

ë

é

¶

¶

+

¶

¶

=

D

^

x

E

y

E

E

x

y


     
[image: image22.wmf],

)

0

(

ú

û

ù

ê

ë

é

¶

¶

-

¶

¶

=

D

^

x

E

y

E

E

y

x

      
[image: image23.wmf],

)

1

(

ú

û

ù

ê

ë

é

¶

¶

+

¶

¶

=

D

^

x

H

y

H

H

x

y

       
[image: image24.wmf].

)

0

(

ú

û

ù

ê

ë

é

¶

¶

-

¶

¶

=

D

^

x

H

y

H

H

y

x


Для практического применения необходима аппроксимация дискретных входных данных по компонентам поля на всю поверхность. С этой целью нами на исследуемом полигоне применялся набор тригонометрических функций 
[image: image25.wmf])

,

(

y

x

Y

m

 (
[image: image26.wmf])

1

2

)(

1

2

(

,

,

1

+

+

=

K

I

m

K

), которые для удобства нумерации считались последовательно расположенными в следующем порядке:


[image: image27.wmf],

2

sin

,

2

cos

,

,

2

sin

,

2

cos

,

1

2

cos

2

sin

,

2

cos

,

,

2

sin

,

2

cos

,

1

2

sin

,

2

sin

,

2

cos

,

,

2

sin

,

2

cos

,

1

2

cos

,

2

sin

,

2

cos

,

,

2

sin

,

2

cos

,

1

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

y

I

L

y

I

L

y

L

y

L

x

K

L

y

I

L

y

I

L

y

L

y

L

x

L

y

I

L

y

I

L

y

L

y

L

x

L

y

I

L

y

I

L

y

L

y

L

y

y

y

y

x

y

y

y

y

x

y

y

y

y

x

y

y

y

y

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

K

K

K

K

K



 EMBED Equation.3  [image: image28.wmf].

2

sin

,

2

cos

,

,

2

sin

,

2

cos

,

1

2

sin

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

y

I

L

y

I

L

y

L

y

L

x

K

L

y

y

y

y

x

p

p

p

p

p

K


При решении обратной задачи для ускорения процесса использовались методы приближенного решения прямой задачи. Адекватность приближений оценивалась по результатам восстановления неоднородности среды по точным синтетическим входным данным. Одно из таких приближений – случай плавных неоднородностей, когда характерные горизонтальные масштабы поля малы в сравнении с горизонтальными масштабами неоднородности. Решение обратной задачи осуществлялось в упрощенной постановке. Для каждого временного периода отыскивалась зависимость кажущейся электропроводности от горизонтальных координат (латеральная неоднородность кажущейся электропроводности), наилучшим образом согласующаяся с экспериментальными данными. Это позволяет построить карты латеральной неоднородности кажущейся электропроводности в зависимости от частоты зондирования. Далее по таким картам восстанавливается реальное пространственное распределение электропроводности.

Выполнено тестирование предлагаемого алгоритма на синтетических входных данных, полученных точными численными расчетами по схеме [3] для модели латерально неоднородной среды. С использованием указанных входных данных по пяти компонентам электромагнитного поля решалась обратная задача. Подбор искомой модели латеральной неоднородности среды осуществлялся методами оптимизации за счет согласования между собой входных распределений потенциалов электромагнитного поля 
[image: image29.wmf])

0

(

E

 с 
[image: image30.wmf]z

E

¶

¶

)

0

(

 и 
[image: image31.wmf])

1

(

E

 на поверхности.

На рис. 1 приведены результаты нескольких тестов по восстановлению латеральной неоднородности на сетях наблюдений с различной плотностью пунктов.
С учетом влияния помех восстановление тестовой неоднородности среды становится возможным лишь с помощью процесса накопления. На рис. 2а и 2б для примера представлены карты отдельных латеральных распределений электропроводности, полученные для близких, но разных временных периодов, а также итоговое распределение, полученное в результате усреднения по 31 соседнему периоду (рис. 2в).

Описанный алгоритм был опробован также на экспериментальных данных, полученных в ходе выполнения Международного проекта Baltic Electromagnetic Array Research (BEAR) рабочей группой BEAR в 1998 году [4]. На рис. 3а приведена карта, отображающая предварительные результаты обработки этих данных описанным алгоритмом. Для сопоставления показана также карта, полученная при исследовании этого же региона методами сейсмической томографии (рис. 3б). Упрощенная геологическая карта региона показана на рис. 3в (две последние карты взяты из работы [5]).

Наблюдаемое сходство полученных распределений может служить основанием для дальнейших детальных исследований.


[image: image32]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image33]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image34]


а




б




в

Рис.1. Исходное модельное (а) и восстановленные с помощью сети из 60 пунктов (б) и 32 пунктов (в) латеральные распределения неоднородности электропроводности.

[image: image35.png]T=33 s

o, mSim

800

1000

1200

1400

25

05



[image: image36.png]km

o, mSim

800

034

032

03

028

0.26

024

0.22

02

n1s



[image: image37.png]800

1000

1200

5,

065

05

0.55

05

0.45

0.4

035

03

025






а




б




в

Рис.2. Восстановленные латеральные распределения неоднородности электропроводности, полученные по зашумленным данным для двух близких временных периодов (б) и (в) и с помощью последующего усреднения подобных карт по 31 соседнему временному периоду.

[image: image38.png]800

1000

1200

5,

18

15

1.4

1.2

08

05

0.4

02




[image: image39.png]


[image: image40.png]1400
T




[image: image41.png]km
1600

1400

1200

1000

T=E077 5

600

o, mSmim

800

1000

1200

5,

025

02

0.15

0.1

0.05






а




б


     в

Рис. 3. Латеральные распределения электропроводности (а) по данным 
проекта BEAR, скорости продольных сейсмических волн (б) и геологическая карта региона (в) по [5].

_____________________

1. Плоткин В.В. Метод согласования компонент для исследования латеральных неоднородностей по данным глобального МВЗ и МТЗ // Геология и геофизика. 2005. Т.46. № 5 .С. 568-578.

2. Жданов М.С. Аналоги интеграла типа Коши в теории геофизических полей. М.: Наука. 1984. 326 с.

3. Плоткин В.В. Электромагнитное поле в неоднородном шаре (трехмерный случай) // Геология и геофизика. 2004. Т. 45. № 9. С. 1154-1167.
4. Varentsov I.M., Engels M., Korja T., Smirnov M.Y. and the BEAR Working Group. A generalized geoelectric model of Fennoscandia: A challenging database for long-period 3D modeling studies within the Baltic Electromagnetic Array Research (BEAR) project // Izvest.-Phys. Solid Earth. 2002. V. 38 N 10. P. 855-896.

5. Sandoval S., Kissling E., Ansorge J. and the SVEKALAPKO seismic tomography Working Group. High-resolution body wave tomography beneath the SVEKALAPKO array - II. Anomalous upper mantle structure beneath the central Baltic Shield // Geophys.J.Int. 2004. V. 157. N 1. P. 200-214.

PAGE  
1

[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg](%) uoneLIEA A1120[2A-d
= = = = =

§ F <

T T



[image: image44.jpg]Exposed Archean

Proterozoic HEE Rapakiv grantods.
Phanerozoic Gentral Fintand Granitoid Complex

Broadband sttion | Boundaries of major

Crustal segments
‘Sthort Period station’ -



_1237273190.unknown

_1237275149.unknown

_1237294982.unknown

_1237298539.unknown

_1237900393.unknown

_1237295005.unknown

_1237277452.unknown

_1237277626.unknown

_1237279008.unknown

_1237275164.unknown

_1237274774.unknown

_1237275137.unknown

_1237274796.unknown

_1237274240.unknown

_1230450743.unknown

_1230453136.unknown

_1231311906.unknown

_1237273027.unknown

_1230455054.unknown

_1230713522.unknown

_1230713533.unknown

_1230710633.unknown

_1230453305.unknown

_1230454864.unknown

_1230450833.unknown

_1230452642.unknown

_1230452929.unknown

_1230450748.unknown

_1230450721.unknown

_1230450730.unknown

_1230383748.unknown

