Международная конференция «Обратные и некорректные задачи математической физики», 
посвященная 75-летию академика М.М.Лаврентьева, 20-25 августа 2007 г., Новосибирск, Россия

Обратные задачи для упругих тел с неупругими включениями

И. Ю. Цвелодуб

ИГиЛ СО РАН,

пр. Ак. Лаврентьева, 15,

630090 Новосибирск, Россия

E-mail: itsvel@hydro.nsc.ru

Работа была поддержана РФФИ (грант 05-01-00673)

Рассматривается линейно-упругая пространственная область, содержащая физически нелинейное включение (ФНВ). Изучаются задачи о нахождении внешних воздействий, обеспечивающих заданное напряженно-деформированное состояние (НДС) во включении или требуемые перемещения точек его границы. Исследуются вопросы корректности и построения приближенных решений.

В случае перемещений границы ФНВ, являющихся линейными функциями координат ее точек, что соответствует однородному НДС во включении, построено замкнутое решение. Отдельно рассматривается эллипсоидальное ФНВ (ЭФНВ) с однородным НДС, когда решение может быть продолжено до бесконечности, где НДС также будет однородным. Исследуются некоторые задачи   об оптимальных путях деформирования и разрушения ЭФНВ, проявляющего свойства ползучести и повреждаемости.

Полученные результаты распространяются на случай упругого пространства с различными ЭФНВ, удаленными друг от друга настолько, что взаимным влиянием каждого ЭФНВ на НДС любого другого можно пренебречь.

Аналогичные решения построены для упругой пластины с ФНВ, которая находится в условиях чистого изгиба под действием поперечных сил и изгибающих моментов, приложенных на внешней границы пластины.