Международная конференция «Обратные и некорректные задачи математической физики», 
посвященная 75-летию академика М.М.Лаврентьева, 20-25 августа 2007 г., Новосибирск, Россия

Обратные задачи  для оценки качества воды в  озере Байкал

Е.А.Цветова

ИВМ и МГ СО РАН

пр. Ак. Лаврентьева, 6,

630090 Новосибирск, Россия

E-mail: E.Tsvetova@ommgp.sscc.ru

Работа выполняется по  Программе фундаментальных исследований СО РАН и поддержана Программами фундаментальных исследований №16 Президиума РАН и №3 ОМН  РАН,  проектом РФФИ 07-05-00673 и проектом Европейской Комиссии  № 013427.

Озеро Байкал - уникальный природный объект, являющийся хранилищем мировых запасов пресной воды, с математической точки зрения представляет собой сложную нелинейную динамическую систему, которая описывается уравнениями гидродинамики, дополненными уравнениями переноса  примесей.   Для изучения озера развивается  методика,  основанная  на математическом моделировании с использованием всей доступной фактической информации. Технология моделирования  строится на решении прямых и  обратных задач.

В докладе представлены трехмерные нестационарные  модели гидродинамики и процессов переноса примесей в озере, учитывающие специфику Байкала: конфигурацию береговых очертаний, рельеф дна, атмосферные воздействия на свободной поверхности, баланс тепла, эффекты сжимаемости,   обусловленные большими глубинами, притоки и стоки рек, источники поступления загрязняющих примесей  естественного и антропогенного происхождения и т.д.

Численная реализация моделей основана на вариационном принципе в сочетании с методами  расщепления и декомпозиции.  Для построения вариационных принципов вводится совокупность целевых функционалов. Дискретные аппроксимации адвективно-диффузионых операторов в составе моделей, строятся так, чтобы обеспечить свойства монотонности, транспортивности и устойчивости. Для численных моделей рассматриваются прямые и сопряженные задачи.

Для оценок загрязнения озера используются модели переноса примесей в рамках Эйлерова и Лагранжева подходов в прямой и обратных модах.  Они реализуются на фоне гидродинамических процессов. Эти модели нужны при решении задач типа «источник-рецептор» и «рецептор-источник» для получения количественных  оценок экологических рисков от антропогенных воздействий для выделенных областей в озере. Первый тип задач - это задачи прямого моделирования. В этом случае решаются начально-краевые задачи и необходимо оценить  области распространения влияния источников в прямом времени в режиме прогноза. Второй тип задач  предполагает задание функционалов качества, локализованных в рецепторах, с тем, чтобы в режиме обратного моделирования оценить области влияния  всех  действующих и потенциально возможных источников на качество воды в области-рецепторе.

Для этих задач с помощью вариационных принципов строятся  согласованные системы прямых и сопряженных задач. По ним рассчитываются функции чувствительности функционалов качества к вариациям   источников внутренних  и внешних воздействий. По функциям чувствительности строятся уравнения обратных связей от функционалов к источникам воздействий.  Основным элементом в обратном моделировании являются сопряженные задачи, порождаемые вариационным принципом. Для нестационарных   моделей они реализуются в обратном времени.

В качестве примера приводятся результаты  сценарных расчетов с использованием фактической  информации об озере и атмосферных воздействиях.